| Device | Interface | IP Address | Default Gateway |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | G0/0 | 2001:Db8:1:10::1/64 |  |
|  | G0/1 | 2001:Db8:1:11::1/64 |  |
|  | S0/0 | 2001:Db8:1:1::1/64 |  |
| R2 | S0/0 | 2001:Db8:1:1::2/64 |  |
|  | S0/1 | 2001:Db8:1:2::2/64 |  |
| R3 | S0/1 | 2001:Db8:1:2::1/64 |  |
|  | G0/0 | 2001:Db8:1:30::1/64 |  |
| PC 1 |  | 200:DB8:1:11::11/64 | FE80::1 |
| PC 2 |  | 200:DB8:1:10::10/64 | FE80::1 |
| Server |  | 200:DB8:1:30::30/64 | FE80::3 |

R1:

R1(Config): ipv6 unicast-routing

R1(Config): int G0/0

R1(Config-if): ipv6 address 2001:DB8:1:10::1/64

R1(Config-if): ipv6 address FE80::1 link-local

R1(Config-if): exit

R1(Config): int G0/1

R1(Config-if): ipv6 address 2001:DB8:1:11::1/64

R1(Config-if): ipv6 address FE80::1 link-local

R1(Config-if): exit

R1(Config): int S0/0

R1(Config-if): ipv6 address 2001:DB8:1:1::1/64

R1(Config-if): ipv6 address FE80::1 link-local

R1(Config-if): exit

R1(Config): ipv6 route 2001:DB8:1:2::0/64 2001:DB8:1:1::2

R1(Config): ipv6 route 2001:DB8:1:30::0/64 2001:DB8:1:1::2

R2

R2(Config): int S0/0

R2(Config-if): ipv6 address 2001:DB8:1:1::2/64

R2(Config-if): ipv6 address FE80::2 link-local

R2(Config-if): exit

R2(Config): int S0/1

R2(Config-if): ipv6 address 2001:DB8:1:2::2/64

R2(Config-if): ipv6 address FE80::2 link-local

R2(Config-if): exit

R2(Config): ipv6 route 2001:DB8:1:10::0/64 2001:DB8:1:1::1

R2(Config): ipv6 route 2001:DB8:1:11::0/64 2001:DB8:1:1::1

R2(Config): ipv6 route 2001:DB8:1:30::0/64 2001:DB8:1:2::1

R3:

R3(Config): ipv6 unicast-routing

R3(Config): int G0/0

R3(Config-if): ipv6 address 2001:DB8:1:30::1/64

R3(Config-if): ipv6 address FE80::3 link-local

R3(Config-if): exit

R3(Config): int S0/1

R3(Config-if): ipv6 address 2001:DB8:1:2::1/64

R3(Config-if): ipv6 address FE80::3 link-local

R3(Config-if): exit

R3(Config): ipv6 route 2001:DB8:1:10::0/64 2001:DB8:1:2::2

R3(Config): ipv6 route 2001:DB8:1:11::0/64 2001:DB8:1:2::2

R3(Config): ipv6 route 2001:DB8:1:1::0/64 2001:DB8:1:2::2